IV. Method

A. Method Overview

第三章已將本文問題表述為在 user association、beam power、satellite total power 與 EPFD constraints 下最大化 total user satisfaction 的最佳化問題。然而，該問題同時包含離散的 user–beam association decision 與連續的 beam power configuration，且 association、SINR、TDMA sharing、satisfaction 與 aggregate EPFD 彼此耦合，因此直接求解全域最佳解具有較高計算複雜度。

為降低 online decision complexity，本文提出一套 Safe-Beam Assisted Power-Release Relay (SAPR-R) 方法。SAPR-R 利用 LEO constellation、protected GS location、GSO direction 與 fixed beam layout 的可預測性，先針對整個觀察期間的所有 time slots 建立 beam-level relation records。對於每個 time slot，系統預先記錄 critical satellite、north/south helper satellites、critical satellite 上需關閉的 beams、仍可運作的 safe beams，以及 critical beams 與 helper beams 之間的 beam-pair mappings。此階段僅依賴 satellite geometry、beam footprint 與 EPFD calculation，不需要 user distribution，因此可於 online user reassociation 前完成。

在 online operation 階段，系統讀取當前 time slot 的 beam relation record，並根據當下 users 的位置與 association 執行 user-aware relay decision。首先，SAPR-R 透過 Safe-Beam Assisted Helper Relief (SAHR) 使 critical safe beams 嘗試接手 helper release beams 上的部分 users。若 reassociation 不降低被轉移 user 與 safe beam 原本 users 的 satisfaction，則接受此次轉移，並將 helper release beam 所釋放出的功率回收到 helper satellite 的 available power pool。接著，helper satellite 依據 relay demand 將 power pool 分配給 helper relay beams，以提升其後續接手 closed-beam users 的 capacity。最後，SAPR-R 透過 Beam-Pair Local Relay (BPLR)，在每組 closed beam/helper relay beam pair 內，依據 relay link quality 對 critical closed-beam users 進行排序與 sequential allocation。

綜合而言，本文方法包含下列步驟：

- Time-slot beam relation record: 預先記錄每個 time slot 的 critical/helper satellites、closed/safe beams 與 beam-pair mappings。

- Safe-Beam Assisted Helper Relief (SAHR): 利用 critical safe beams 接手部分 helper users，在不降低 satisfaction 的條件下釋放 helper satellite power。

- Helper relay beam boosting: 依據 relay demand 將 available power pool 分配給 helper relay beams。

- Beam-Pair Local Relay (BPLR): 在每組 beam pair 內，依 relay link quality 分配 relay capacity 給 closed-beam users。

B. Time-Slot Beam Relation Record

對於每一個 time slot t，本文建立一個 beam relation record，記為

RB(t).(4.1)

該 record 儲存後續 SAHR 與 BPLR 所需的 beam-level information：

RB(t)=sc(t),sN(t),sS(t),Bcoff(t),Bcsafe(t),Msafe→rel(t),Moff→relay(t).(4.2)

其中 sc(t)、sN(t) 與 sS(t)分別為 critical satellite、north helper satellite 與 south helper satellite。Bcoff(t) 為 critical satellite 上因 EPFD constraint 需被關閉的 beams，Bcsafe(t) 為未被關閉且維持 baseline power 的 safe beams。Msafe→rel(t) 與 Moff→relay(t)分別表示 safe-beam-to-helper-release-beam mapping 與 closed-beam-to-helper-relay-beam mapping。

1) Critical and Helper Satellite Identification

在每個 time slot t，系統根據 LEO satellite 與 protected GS 之間的幾何關係，找出對 GS 造成主要 EPFD 風險的 critical satellite：

sc(t).(4.3)

根據模擬觀察，EPFD violation 主要由 critical satellite 上的 high-risk beams 主導，因此本文僅針對 sc(t)上的 beams 進行 shutdown decision，不關閉 helper satellites 或其他 visible satellites 的 beams。接著，選取 critical satellite 同軌道方向上的 north neighbor 與 south neighbor 作為 helper satellites：

sN(t),sS(t).(4.4)

2) EPFD-Driven Beam Status Determination

對每個 critical beam b∈Bsc，定義其 EPFD risk score 為

qc,b(t)=EPFDsc,b(t).(4.5)

critical beams 依據 qc,b(t)由大到小排序，並採用 greedy shutdown rule：每次關閉目前 EPFD risk score 最高的 beam，直到 aggregate EPFD 滿足

EPFDagg(t)≤EPFDlim.(4.6)

被關閉的 beams 組成

Bcoff(t),(4.7)

其餘 beams 則形成 safe beam set：

Bcsafe(t)=Bsc∖Bcoff(t).(4.8)

此階段僅根據 beam-level EPFD contribution 與 regulatory limit 決定 beam status，不涉及 user distribution，因此可於 online user reassociation 前預先完成。

3) Beam-Pair Mapping Construction

在得到 closed beams 與 safe beams 後，本文根據 beam footprint overlap 建立 beam-pair mappings。對於 SAHR，定義

Msafe→rel(t)=(bcsafe,bhrel)∣Fsc,bcsafe(t)∩Fsh,bhrel(t)≠∅,(4.9)

其中 sh∈{sN(t),sS(t)}。此 mapping 用於找出 critical safe beam 可接手哪些 helper release beam 上的 users。

對於 BPLR，定義

Moff→relay(t)=(bcoff,bhrelay)∣Fsc,bcoff(t)∩Fsh,bhrelay(t)≠∅.(4.10)

此 mapping 用於找出 critical closed-beam users 可由哪些 helper relay beams 接手。

本文考慮的 Walker-star constellation 與 fixed beam layout 使 critical satellite 與 north/south helper satellites 呈現近似 one-to-one beam overlap。具體而言，critical satellite 的 north-half beams 主要與 north helper satellite 的 south-half beams 重疊，而 critical satellite 的 south-half beams 主要與 south helper satellite 的 north-half beams 重疊。因此，後續 relay 可在 beam pair 內局部執行，而不需進行 global matching。

此外，helper beams 分為 helper release beams 與 helper relay beams。前者用於釋放 helper satellite power，後者用於接手 critical closed-beam users。本文假設兩者於同一 time slot 中不重疊：

Bhrel(t)∩Bhrelay(t)=∅.(4.11)

C. Safe-Beam Assisted Helper Relief

在 online operation 中，系統讀取 RB(t)後，首先執行 SAHR。此階段的目的不是直接接手 critical closed-beam users，而是利用 critical safe beams 接手部分 helper users，使 helper satellite 釋放功率，供後續 relay boosting 使用。

對於每一組

(bcsafe,bhrel)∈Msafe→rel(t),(4.12)

系統找出目前由 bhrel服務，且同時位於 bcsafefootprint 內的 helper users：

Vrel(bcsafe,bhrel,t)=v∣v∈Ush,bhrel(t),v∈Fsc,bcsafe(t).(4.13)

對於每個 candidate helper user v，若將其 reassociate 至 bcsafe，helper release beam 所需功率的下降量定義為

ΔPvrel(t)=Pbhrelreq,old(t)-Pbhrelreq,new(v,t).(4.14)

本文以此作為 SAHR score：

Srelief(v,t)=ΔPvrel(t).(4.15)

candidate helper users 依據 Srelief(v,t)由大到小排序。對每個 candidate user，只有在被轉移 user 的 satisfaction 不下降，且 safe beam 原本 users 亦不下降時，才接受 reassociation：

satvsafe(t)≥satvold(t),(4.16)
satwnew(t)≥satwold(t),∀w∈Ubcsafeori(t).(4.17)

若條件成立，user v被 reassociate 至 critical safe beam，且 ΔPvrel(t)回到 helper satellite power pool。對於 helper satellite sh，SAHR 釋放的總功率為

Pshrel(t)=v∈Arel(sh,t)ΔPvrel(t),(4.18)

其中 Arel(sh,t)為成功被 safe beams 接手的 helper users 集合。

helper satellite 在 baseline operation 下原本未使用的功率為

Pshunused(t)=Pshmax-b∈BshPbase.(4.19)

因此，後續可用於 relay boosting 的 power pool 為

Pshpool(t)=Pshunused(t)+Pshrel(t).(4.20)

除了 helper release beams 與後續 helper relay beams 外，其餘 helper beams 皆維持 baseline power。

D. Helper Relay Beam Boosting

完成 SAHR 後，helper satellite 使用 Pshpool(t)提升 helper relay beams 的 transmit power。helper relay beams 由 Moff→relay(t)決定：

Bshrelay(t)=bhrelay∣∃bcoff∈Bcoff(t),(bcoff,bhrelay)∈Moff→relay(t).(4.21)

將 relay beam 從 baseline power 提升至 beam upper bound 所需的額外功率為

ΔPbhrelaymax(t)=Psh,bhrelaymax-Pbase.(4.22)

對於每個 helper relay beam，其 relay demand 定義為

Dbhrelayrelay(t)=∣Ucand(bhrelay,t)∣.(4.23)

其中 Ucand(bhrelay,t)表示根據 Moff→relay(t)得到的 candidate critical users，也就是位於對應 critical closed beam 內，且可被 bhrelay覆蓋的 users。

若 Pshpool(t)足以支援所有 relay beams 提升至 upper bound，則所有 relay beams 皆可被 boost。若 power pool 不足，本文採用 relay-demand-priority boosting rule：helper relay beams 依據 Dbhrelayrelay(t)由大到小排序，relay demand 較高者優先取得額外功率。

在分配過程中，若剩餘 power pool 足以使當前 relay beam 提升至 beam upper bound，則將其提升至 Psh,bhrelaymax。若剩餘 power pool 不足以完整提升下一個 relay beam，則仍可將剩餘功率分配給該 beam，使其 transmit power 高於 baseline power。如此可避免剩餘 power pool 被浪費，並提升該 relay beam 的可用 relay capacity。

因此，所有 helper relay beams 仍可進入後續 BPLR 階段，差別在於各 relay beams 依據最終 transmit power 具有不同的 available relay capacity。

E. Beam-Pair Local Relay

完成 helper relay beam power boosting 後，系統於每一組 closed-beam-to-helper-relay-beam pair 內執行 BPLR。對於

(bcoff,bhrelay)∈Moff→relay(t),(4.24)

系統找出原本由 bcoff服務，且同時位於 bhrelayfootprint 內的 critical users：

Upair(bcoff,bhrelay,t)=u∣u∈Usc,bcoff(t),u∈Fsh,bhrelay(t).(4.25)

對於 candidate critical user u，其由 helper relay beam bhrelay服務時的預期 achievable rate 記為

Ru,bhrelay(t).(4.26)

本文定義 BPLR score 為

Srelay(u,t)=Ru,bhrelay(t).(4.27)

candidate users 依據 Srelay(u,t)由大到小排序。排序後，helper relay beam 依據其 final transmit power 計算可用於 critical users 的 remaining relay capacity。此 capacity 已扣除保護原本 helper users 所需的服務資源。

接著，系統依序將 remaining relay capacity 分配給 sorted critical users。若剩餘容量足以滿足 user demand，則將該 user reassociate 至 helper relay beam，並更新其 satisfaction。若最後剩餘容量不足以完全滿足下一個 user，但仍大於零，則將剩餘容量分配給該 user，使其獲得 partial satisfaction。當 remaining relay capacity 用盡後，該 beam pair 的 relay process 即停止。

所有 relay decisions 仍需滿足 single association constraint。也就是說，被 relay 的 user 會從 critical closed beam reassociate 至 helper relay beam，且同一 time slot 中仍只由一個 beam 服務。

F. Overall Algorithm

本文之 online procedure 採用單一 time-slot-based algorithm。在每個 time slot 中，SAPR-R 先執行 SAHR 與 relay-beam boosting，接著根據更新後的 helper relay beam power 執行 BPLR。完整流程如 Algorithm 1 所示。

Algorithm 1: SAPR-R Online Operation

Input:
Time-slot beam relation records RB(t)t=1T, initial user association x0(t), user set U(t), user demand Du(t), baseline power Pbase, beam power upper bound Ps,bmax, satellite total power limit Psmax, user coverage relation, capacity/satisfaction model.

Output:
Final user association xfinal(t), final beam power Ps,bfinal(t), final user satisfaction satufinal(t).

Algorithm 1: SAPR-R Online Operation

1:  for each time slot t = 1 to T do
2:      Load R_B(t).
3:      Initialize beam powers according to R_B(t) and baseline operation.

        Stage 1: SAHR and Relay-Beam Boosting

4:      for each (b_c^safe, b_h^rel) ∈ M_safe→rel(t) do
5:          Build candidate helper users.
6:          Compute released power ΔP_v^rel(t) for each candidate helper user v.
7:          Sort candidate helper users by ΔP_v^rel(t) in descending order.
8:          for each candidate helper user v in sorted order do
9:              Temporarily reassociate v from b_h^rel to b_c^safe.
10:             if v is not degraded
                   and original users on b_c^safe are not degraded then
11:                 Accept reassociation and update association.
12:                 Update helper satellite power pool.
13:             else
14:                 Reject reassociation.
15:             end if
16:         end for
17:     end for

18:     for each helper satellite s_h ∈ {s_N(t), s_S(t)} do
19:         Extract B_{s_h}^relay(t) from M_off→relay(t).
20:         Compute relay demand for each b_h^relay ∈ B_{s_h}^relay(t).
21:         Sort B_{s_h}^relay(t) by relay demand in descending order.
22:         for each b_h^relay ∈ B_{s_h}^relay(t) in sorted order do
23:             Allocate available power from P_{s_h}^{pool}(t) to b_h^relay.
24:             if b_h^relay can be raised to beam upper bound then
25:                 Set b_h^relay to beam upper bound.
26:             else if remaining power pool is positive then
27:                 Apply partial boost to b_h^relay.
28:                 Set remaining power pool to zero.
29:             else
30:                 Keep b_h^relay at baseline power.
31:             end if
32:         end for
33:         Check satellite total power constraint.
34:     end for

        Stage 2: Beam-Pair Local Relay

35:     for each (b_c^off, b_h^relay) ∈ M_off→relay(t) do
36:         Build candidate critical users.
37:         Estimate relay link quality for each candidate critical user u.
38:         Sort candidate critical users by relay link quality in descending order.
39:         Compute available relay capacity of b_h^relay
            after protecting original helper users.
40:         for each candidate critical user u in sorted order do
41:             if remaining relay capacity can fully satisfy D_u(t) then
42:                 Reassociate u to b_h^relay.
43:                 Update sat_u(t).
44:                 Update remaining relay capacity.
45:             else if remaining relay capacity is positive then
46:                 Reassociate u to b_h^relay.
47:                 Assign remaining capacity to u.
48:                 Update sat_u(t).
49:                 Set remaining relay capacity to zero.
50:                 break.
51:             else
52:                 break.
53:             end if
54:         end for
55:     end for

56:     Validate single association, beam power,
        satellite total power, and EPFD constraints.

57:     Store x^final(t), P_{s,b}^final(t), and sat_u^final(t).
58: end for

G. Complexity Discussion

本文方法避免直接求解 mixed-integer nonlinear optimization problem。由於每個 time slot 的 beam relation record RB(t)已預先建立，online procedure 不需重新搜尋 critical satellite、helper satellites 或 beam-pair mappings，而是直接在對應 beam pairs 內執行局部 reassociation 與 relay decision。

令 Ktrel表示 time slot t中 SAHR 階段的 candidate helper users 數量，Ktrelay 表示 BPLR 階段的 candidate critical users 數量。在 Algorithm 1 中，candidate 建立與 released power 計算皆與 Ktrel呈線性關係，而主要成本來自根據 ΔPvrel(t)對 candidate helper users 排序。因此，SAHR 的時間複雜度為

OKtrellogKtrel.(4.28)

在 BPLR 階段，candidate critical users 依據 relay link quality 排序，後續 capacity allocation 則為 sequential allocation。因此，BPLR 的時間複雜度為

OKtrelaylogKtrelay.(4.29)

綜合所有 time slots，本文方法的 online complexity 可表示為

Ot=1TKtrellog⁡Ktrel+Ktrelaylog⁡Ktrelay.(4.30)

此結果顯示，本文方法將 online decision 限制於 precomputed beam pairs 內的 local sorting 與 sequential allocation，而非每個 time slot 重新執行 global user association 與 continuous power optimization。

H. Summary

本章提出 Safe-Beam Assisted Power-Release Relay (SAPR-R) 方法，以處理 critical satellite 接近 protected GS 時 EPFD constraint 與 user satisfaction 之間的 tradeoff。本文先利用 predictable satellite geometry 與 beam footprint overlap 建立 time-slot beam relation record，再於 online 階段執行 SAHR、relay beam boosting 與 BPLR。

透過此分階段設計，本文將原本高度耦合的 user association 與 beam power allocation 問題拆解為可局部處理的 decision steps。critical safe beams 用於釋放 helper satellite power，helper relay beams 則根據 relay demand 取得額外 transmit power，並於 beam pair 內接手 critical closed-beam users。此方法可在滿足 EPFD constraint 的前提下，提高 critical period 中的 total user satisfaction。