I. Introduction

近年來，NGSO/LEO constellations 的快速部署，使全球性寬頻覆蓋與低延遲通訊成為可能，並被視為未來整合式非地面網路（NTN）與 6G 架構的重要組成部分 [1]–[3]。此外，NGSO systems 在通訊架構、資源管理以及與地面網路整合等面向，也已受到廣泛關注並有系統性的整理 [4]。在寬頻衛星通訊常用的 Ku/Ka bands 中，NGSO 與既有 GSO networks 往往需於相同或相鄰頻段共享頻譜資源，例如 fixed-satellite service（FSS）。因此，co-channel interference 成為 NGSO–GSO coexistence 中不可避免的核心挑戰。當 constellation 規模擴展至數千顆衛星時，多顆衛星的 aggregated emissions 可能對受保護的 GSO earth stations 造成顯著干擾，且其干擾強度高度依賴衛星幾何位置，並隨時間快速變動。

為保護既有 GSO networks，International Telecommunication Union（ITU）於 Radio Regulations 的 Article 22 中制定了 NGSO–GSO 共存下的干擾限制，並以 equivalent power flux-density（EPFD）等指標評估 NGSO constellations 對 GSO earth stations 的 aggregate interference [5]。由於 EPFD 規範需要可重現且一致的干擾計算流程，ITU-R 進一步提供了用於符合性檢核的功能性描述 Recommendation S.1503-3，以判定 NGSO/FSS systems 是否符合 Article 22 的限制 [6]。在實際干擾分析與資源最佳化建模中，天線主瓣、旁瓣與離軸角（off-axis angle）對 interference level 具有決定性影響，因此通常採用 ITU-R 所建議的輻射方向圖模型，例如 S.1528 用於 30 GHz 以下的 NGSO 衛星天線方向圖 [7]，以及 S.1428-1 作為 10.7–30 GHz 頻段中 FSS earth station 的參考方向圖 [8]。上述法規與建模框架，構成了 NGSO constellations 在 Ka-band 等頻段進行 interference mitigation 與 service provisioning 時必須遵循的基本約束。

雖然 NGSO–GSO coexistence 所面臨的 aggregate interference 與 EPFD-constrained resource management 問題並非 Ka-band 所獨有，Article 22 的 EPFD framework 實際上涵蓋多個 FSS frequency bands，顯示此類共存議題具有跨頻段的普遍性。然而，不同頻段在 antenna characteristics、beam footprint、propagation loss 以及 regulatory treatment 上仍可能存在差異，因此其 interference mitigation 的難度與 service continuity 所受影響的程度亦未必相同。本文選擇聚焦 Ka-band，主要基於以下考量：其一，Ka-band 為近年 broadband satellite systems 與 NGSO constellations 的代表性工作頻段 [4]；其二，Ka-band 下的 NGSO–GSO coexistence 同時受到 Article 22 與 EPFD constraints 的實質限制；其三，相較於較低頻段，Ka-band 對 beam control、coverage footprint 與 link budget variation 更為敏感，因此更適合作為觀察 interference mitigation 與 service continuity trade-off 的代表性場景。

此外，本文採用近似 OneWeb 的 architecture 作為 representative scenario，主要因其與 Ka-band broadband NGSO systems 的典型 operating conditions 較為一致。雖然類似的 service continuity 與 satellite coordination 問題在其他 LEO constellations 中亦可能存在，但由於不同 systems 在 frequency bands、beam architecture 與 regulatory constraints 上可能有所差異，因此本文結果較適合對應於 OneWeb 或其他 broadband NGSO systems，而不宜直接推廣至如 Iridium 等以不同頻段與服務型態為主的 constellations。

然而，現行 EPFD constraints 對 GSO protection 採取相對嚴格的保護機制，使得 NGSO systems 在滿足 regulatory compliance 時，往往需要透過 power reduction、tilt/pitch adjustment、beam shutoff 或空間避讓等方式來抑制干擾。此類 mitigation actions 雖有助於降低 EPFD，卻可能同時縮小 coverage footprint，甚至在部分區域或特定時刻造成 service blind spots。因而，對於 NGSO resource management 而言，核心問題不僅在於滿足 interference constraints，更在於如何在 strict EPFD limits 下兼顧 service continuity 與 user satisfaction。

因此，NGSO resource management 本質上具有多目標特性：一方面必須符合 EPFD regulatory constraints，另一方面又需最大化系統服務能力，例如 throughput、coverage 與 demand satisfaction。既有研究指出，在 dense NGSO deployments 下，interference risk 需要被量化評估，且其 mitigation 往往涉及 operator coordination 與 performance trade-offs [9]。在實務上，典型的 interference mitigation 手段包含 power control、tilt/pitch adjustment 與空間隔離等 [10]。在 EPFD 約束下，Jalali 等人進一步提出於 constellation 尺度聯合最佳化 transmit power 與 tilt/pitch，以提升 demand satisfaction 並降低 interference risk [11]。另一方面，Li 等人針對 OneWeb 的 progressive pitch 建立模型並反推可行參數，指出該策略可在多數地區有效降低干擾，但仍可能於部分時段產生 service blind spots [12]。這些研究共同凸顯了 interference mitigation 與 service continuity 之間的 trade-off：當衛星為了避免干擾而調整 pitch、降低功率，或關閉部分 beams 時，其有效 coverage footprint 可能縮小，進而導致使用者短暫失去覆蓋，降低整體 satisfaction 與服務體驗。對於 critical satellites 而言，beam footprint 的縮小、偏移或變形，可能直接造成 coverage gaps；因此，僅考慮 EPFD reduction 並不足以完整評估 mitigation strategy 的實際系統影響，仍需同時考慮其對 seamless coverage 與 relay feasibility 的影響。

基於上述觀察，本文聚焦於在干擾約束下維持 seamless service。相關研究已指出，對採用 progressive pitch 的 LEO constellations 而言，相鄰衛星覆蓋銜接區域容易產生 blind spots。本文將干擾事件中幾何條件最敏感、最可能主導 EPFD violation 的衛星定義為 critical satellites，並探討當這些 critical satellites 必須調整發射行為時，如何避免造成使用者 zero-coverage 與 satisfaction 下降。除了下行發射端的 power/tilt control 外，現代巨型 constellations 亦逐步導入 inter-satellite links（ISL），使星座內部具備額外的 routing 與 load balancing 自由度。基於此，本文提出 seamless coverage 與 ISL-assisted ferrying 兩項設計，以降低 interference mitigation 對 service continuity 的負面影響。

- Contributions

本論文主要貢獻如下：

- Seamless coverage constraint: 提出 seamless coverage 設計目標，確保每位使用者在任意時間至少被一顆衛星覆蓋，避免因 interference mitigation（如 tilt/pitch adjustment 或 power reduction）導致 zero-coverage intervals。

- ISL-assisted ferrying via same-orbit north/south neighbors: 針對 critical satellites，選擇同軌道上幾何距離最近的 north/south neighbors，透過 ISL 進行 traffic relaying，以提升 service continuity 並維持較高的 demand satisfaction。

II. Related Work

- Interference mitigation for NGSO–GSO coexistence

NGSO–GSO coexistence 下的干擾問題 已引發大量 interference analysis 與 miti gation 研究。常見的 spatial isolation 方 法包含arc avoidance、exclusion zones，以 及 beam switching-off 等作法；這些方法 雖能降低干擾，卻可能以犧牲 coverage 與 service continuity 為代價。較具彈性的 作法則在干擾約束下進行 resource opti mization。Jalali 等人以 ITU 定義的 EPFD 作為 aggregate interference limit，並聯合 最佳化 constellation 的 transmit power 與 tilt/pitch，以在 regulatory compliance 的同 時最大化demand satisfaction [11]。該工作 指出EPFD events 具有顯著的地理相依性 與幾何敏感性，並可透過僅對少數critical satellites 進行 tilt 以降低操作複雜度。然 而，tilt 或 beam switching-off 仍可能縮小 coverage footprint，進而在某些時段造成

- OneWeb progressive pitch and service blind spots

OneWeb 提出 progressive pitch 策略以 保護GSO networks，但其具體參數與細節 並未完整公開。Li等人針對OneWeb–GSO coexistence 建立數學模型，在滿足 GSO in terference protection criteria 下求解 progres sive pitch parameters，並以數值模擬驗證 其interference avoidance 效果 [12]。該研究 指出progressive pitch 在全球多數區域具有 良好 interference avoidance 能力，但在部 分時間仍可能出現service blind spots，並 分析其成因與可能的消除方式。這說明： 以pitch adjustment / beam switching-off 為 主的mitigation 策略，仍可能在特定幾何 條件下導致service continuity 問題。

- Baselines

本文以兩篇文獻作為主要 base lines：（i）在 aggregate EPFD constraints 下聯合最佳化 power 與 tilt/pitch 以提升 demand satisfaction 的方法 [11]；（ii）針對 OneWeb progressive pitch 之參數反推與 in terference avoidance 效果分析 [12]。本文之 方法在此基礎上進一步引入seamless cover age constraint 與 ISL-assisted ferrying，以 降低mitigation 造成的 service blind spots 並提升整體satisfaction。

Research Gap

現有 NGSO–GSO interference mitiga tion 多以滿足 EPFD constraints 為主，常 透過power/tilt 或 beam switching-off 達成； 但這些做法可能改變 coverage footprint， 造成coverage gaps / service blind spots，降 低service continuity [11,12]。此外，EPFD 作為聚合干擾指標具有幾何相依與時間變 動特性，使得僅靠局部或靜態設計難以同 時兼顧「合規」與「無縫覆蓋」[5,6]。因 此，本研究聚焦於在 EPFD 合規下顯式 加入 seamless coverage，並利用 ISL 進行 relay/ferrying 以維持較高的 user satisfac tion。

III. System model and Problem formulation

参考文献

[1] M. Giordani and M. Zorzi, “Non terrestrial networks in the 6g era: Chal lenges and opportunities,” IEEE Net work, vol. 35, no. 2, pp. 244–251, 2021.

[2] X. Lin, S. Cioni, G. Charbit, R. Chu berre, S. Hellsten, and J.-F. Boutillon, “On the path to 6g: Embracing the next wave of low earth orbit satellite ac cess,” IEEE Communications Magazine, vol. 59, no. 5, pp. 36–42, 2021.

[3] X. Zhu and C. Jiang, “Integrated satellite-terrestrial networks toward 6g: Architectures, applications, and chal lenges,” IEEE Internet of Things Jour nal, vol. 9, no. 1, pp. 437–461, 2022.

[4] O. B. Al-Hraishawi, H. Chaaban, S. Kisseleff, E. Lagunas, and S. Chatzinotas, “A survey on non geostationary satellite systems: The communication perspective,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 25, no. 1, pp. 101–132, 2023.

[5] ITU-R, “Radio regulations,” Inter national Telecommunication Union, Geneva, Switzerland, 2020, see Article 22 for NGSO–GSO interference limits and EPFD framework.

[6] ——, “Functional description to be used in developing software tools for of determining conformity non-geostationary-satellite orbit f ixed-satellite service systems or net works with limits contained in article 22 of the radio regulations,” Inter national Telecommunication Union Radiocommunication Sector (ITU-R), Geneva, Switzerland, Recommendation S.1503-3, 2018.

[7] International Telecommunication Union Radiocommunication Sector (ITU-R), “Satellite antenna radiation patterns for non-geostationary orbit satellite antennas operating in the fixed satellite service below 30 ghz,” ITU-R, Geneva, Switzerland, Recommendation S.1528, 2001.

[8] ITU-R, “Reference fss earth-station ra diation patterns for use in interference assessment involving non-gso satellites in frequency bands between 10.7 ghz and 30 ghz,” ITU-R, Geneva, Switzer land, Recommendation S.1428-1, 2001.

[9] C. Braun, A. M. Vojcic, L. Simic, and P. Mähönen, “Should we worry about interference in emerging dense ngso satellite constellations?” in Proceedings of the IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks (DySPAN), 2019, iEEE Xplore docu ment 8935875.

[10] A. Hills, J. M. Peha, and J. Munk, “Fea sibility of using beam steering to mit igate ku-band leo-to-geo interference,” IEEE Access, vol. 10, pp. 74023–74032, 2022.

[11] M. Jalali, F. Ortiz, E. Lagunas, S. Kisse leff, L. Emiliani, and S. Chatzinotas, “Joint power and tilt control in satellite constellation for ngso–gso interference mitigation,” IEEE Open Journal of Ve hicular Technology, 2023, early access / accepted version available via IEEE Xplore.

[12] T. Li, J. Jin, W. Li, Z. Ren, and L. Kuang, “Research on interference avoidance effect of oneweb satellite con stellation’s progressive pitch strategy,” International Journal of Satellite Com munications and Networking, pp. 1–15, 2021.